УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

2015 год

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

по договору управления МКД по адресу: С-Пб, п. Шушары, ул. Первомайская 16

Уборка придомовой территории ежедневно- 1420 кв. м.

Уборка внутридомовая еженедельно – 4148.6 кв.м.

Механизированное подметание территории и уборка мусора (трактором) – по мере необходимости.

Профилактика и ремонт трактора – 1/5 часть.

Ремонт и закупка рабочего инвентаря (секатор-1, метлы 6 шт., мотыги- 2шт,

грабли -2 шт, лопаты-4 шт, совки – 4 шт. садовая тачка -1и т.д.)

Установка доп. Скамейки. -1шт.

Ремонт и частичная установка новых доводчиков на этажных дверях лифт. холлов - 13шт

Поэтажные обходы с привлечением специалистов для выявлений возможных проблем или нарушений - 12 раз

Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома -8 п.м.

Подготовка под окраску цоколя дома: заделка щелей, сколов, шпаклевание, ошкуривание, грунтовка – 14 кв. м.

Окраска цокольной части фасада –18 кв. м.

Подготовка к окраске фасада: заделка щелей, сколов, шпаклевание – 9 кв. м.

Окраска фасада – 44 кв. м.

Окраска входных металлических дверей 20 м. кв.

Ремонт ограждений газонов дома – 28 п. м.

Окраска ограждений газонов дома – 180 п. м.

Весенняя посадка кустов-10 (спирея ) шт.

Закупка и высадка елочек – 40 шт.

Закупка и высадка цветочной рассады– 850 шт.

Весенняя и осенняя откачка из колодцев и прочистка ливневой канализации – 4 шт.

Очистка, окраска хозяйственной площадки – 32 кв. м.

Закупка, доставка торфо-земляной смеси-8 куб.м.

Ручная разноска торфо-земляной смеси по газонам и клумбам

Покраска дорожных сфер-14 шт.

.Ремонт переходных дверей -16 шт.

Профилактическая очистка канализационных колодцев-4 раза

Покраска канализационных и ливневых люков -10 шт.

Стрижка газонов (13 раз с 18 мая по 2 октября)

Полив клумб, газонов, деревьев - 14 раз

Прополка цветочных клумб - 12 раз

Профилактика триммера и косилки (чистка, смазка, текущий ремонт) – 6 раз

Окраска фасада на переходных балконах 138 кв.м.

Очистка ограждений на переходных балконах -120 п. м

Окраска балконных ограждений и профлиста – 147,84 кв. м.

Очистка МОП от строительного и крупногабаритного мусора – 65 куб.м.

Предъявление дома пожарной инспекции – 1 раз

Демонтаж несанкционированной рекламы, баннеров – 4 шт.

Работы с антивандальной жидкостью по удалению хулиганских надписей   в лифтах на окнах и других сложных поверхностях.

Удаление хулиганских надписей на центральной лестнице 15,16 этажах.

Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации

Заготовка соли и песка - 30мешков соли, 20 мешков песка

Механизированная уборка снега (трактором) – по мере необходимости.

Ручная уборка снега (тротуары) – в период выпадения снега – каждые два часа в дневное время.

Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах - 42 шт.

Механизированное подметание территории и уборка мусора (трактором) – по мере необходимости. (не менее трех раз в неделю)

Профилактические и ремонтные работы лифтового оборудования.

Плановые очистки подвала и кровли - 12 раз

Окраска конструкций на детской площадке урны – 4 шт.

карусели – 4 шт.

Техническое освидетельствование лифтов 07.15г в соответствии с ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" по ГОСТ Р 53783 2010 Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающим его безопасную эксплуатацию. Техническое освидетельствование действительно до 07.2016 г. – 4 шт.

Выполнение плановых и аварийных заявок

ЭЛЕКТРИКА

- Замена светильников в МОП на светодиодные -85 шт.

- Замена ламп (энергосберег.) светоограждения на кровле – 10 шт.

- Окраска плафонов светоограждения в красный цвет.

- Замена разбитых плафонов –16шт.

- Замена ламп наружного освещения 4 шт.

- Установка эл. счетчиков в щиты арендатора-2шт.

- Ремонт освещения на 1,2 этажах.

- Работы по плановым и аварийным заявкам.

ИТП (тепловой пункт)

Подготовка ИТП к отопительному сезону:

- Проведение гидравлических испытаний системы отопления и ГВС (опресовка) на плотность и прочность.

- Гидропневматическая промывка системы отопления (верхний и нижний контуры)

- Чистка фильтров и шламоотводчиков: ГВС,ХВС и системы отопления.

- Плановая полная разборка, сборка теплообменных аппаратов, очистка пластин от накипи (механическим и химическим способом).

- Ежегодные проверочные работы приборов КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) – 40 ед. (термометры и манометры)

- Плановая проверка приборов УУТЭ (узлов учета тепловой энергии)

- Настройка систем погодного регулирования.

- Настройка предохранительных клапанов.

- Проверка обратных клапанов.

- Маркировка труб и запорной арматуры.

- Оформление приема-сдаточной документации.

- Предъявление ИТП инспекторам ГУП «ТЭК» .

- Настройка оборудования, пуско-наладочные работы.

Водомерный узел

1.Чистка и покраска трубопроводов.

2.Проверка вентиляции помещения.

3.Проверка общедомовых приборов учета (с вызовом представителя «Водоканала)

4.Поверка КИПиА

5.Проверка и ревизия запорного и насосного оборудования.

6.Замена общедомового счетчика ХВС (ВСХНд50)-2 шт.

7. Проверка системы пожаротушения (сдача инспектирующим органам)

8. Проверка контура заземления.

9. Предьявление ВУ инспектору «Водоканала» , для получения паспорта готовности.

Подвал

1. Плановые осмотры и проверки подвала -  1 раз в месяц

2. Откачка воды из приямков, осушение колодцев, устранение протечек  – по мере необходимости

3. Профилактика дренажных насосов в приямках – 4 шт

4. Установка циркуляционного насоса (UPS 25-120 180) на стояке отопления.

5. Ремонт общей подачи системы отопления (сварочные работы)

Кровля

1. Плановые осмотры и проверки кровли -  12 раз в год

2. Очистка воронок сливных отверстий -2 раза апрель, октябрь.