Утверждаю

Генеральный директор ООО « УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

Проект плана работ

по  благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по ул.Первомайской, д 16 в 2014 г.

| №пп | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ |  | МАЙ | ИЮНЬ |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и установка новых доводчиков на этажных дверях лифтовых и лестничных холлов и фиксация балконных дверей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка металлопластиковой двери со стеклом в тамбуре, с открыванием двери в сторону вестибюля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Частичный текущий ремонт цокольной части фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт и окраска ограждений газона дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Посадка деревьев, цветов и кустарников ( установка вазонов для цветов около входа дома). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доработка перил по главной лестнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Полная замена ламп накаливания в лифтах энергосберегающие/диодные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подготовка дома к зимней эксплуатации, согласно правилам и нормам тех. эксплуатации жилищного фонда (п.2.6. «подготовка жил. фонда к сезонной эксплуатации). В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,3 | Акт технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,4 | Обеспечение запаса песка и соли для посыпки тротуара вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,5 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Частичный ремонт стен этажных холлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Оснащение светильников пожарной лестницы датчиками движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведение мероприятий по улучшению работы лифтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Отследить установку и обустройство контейнерной площадки для отходов с учетом удобного подъезда мусороуборочной машины, не нарушающей комфорта жителей жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Организация снижения уровня обогрева в местах общего пользования на отапливаемый период со стабилизацией температуры в пределах + 14 + 16 градусов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Установка дополнительных скамеек около входа жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж ограждений и посадка декоративных кустов по границе с паркингом и возможной парковкой перед жилым домом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | В лифтовом холле первого этажа повесить большое зеркало |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Оборудования место для прессы в вестибюле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Повесить информационные щиты для оперативных объявлений в дополнение к основному информационному щиту на стенках кабин лифтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Доукомплектование средствами защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Протяжка «ноль» контактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Проведение профилактических ремонтных работ в ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП (тепловой пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Подготовка ИТП к отопительному сезону: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,1 | проведение гидравлических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,2 | ремонт теплоизоляции трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,3 | поверка и наладка оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,6 | Предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Косметический ремонт помещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Устранение очагов протечек по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Профилактический ремонт дренажных насосов и их приобретение для резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Поверка приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Текущий ремонт стыков. Устройство рулонной кровли на козырьках вентиляционных каналах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Доработка организаций функции «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | В холле первого этажа жилого дома оформить информационный щит с почтовым ящиком для вопросов жителей жилого дома и колонки для оперативных ответов специалистов ООО « УК «Единый Город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Оснащение дома оборудованием для улучшения качества воды |  |  | При утверждении общим собранием собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер                                           Зубинский И.А.

Инженер- энергетик                                            Синка Р.Ч.

Управляющий  дома                                       Александрова  Г.Н.

Утверждаю

Генеральный директор ООО « УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

Проект плана  работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, п.Шушары, ул. Окуловская д.5 в 2014 г.

| №пп | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  |  | август |  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Частичный ремонт цокольной части фасада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Посадка деревьев, кустарников и цветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в лифтах на энергосберегающие (диодные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка дома к зимней эксплуатации, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда(п.2.6. «подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | Акт технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,4 | Обеспечение запаса песка и соли для посыпки тротуара вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,5 | Акт готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,6 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме (а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Частичный ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частичный ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доукомплектование средствами защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение проф.ремонта в ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка ИТП к отопительному сезону: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,1 | Проведение гидравлических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,2 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,3 | Поверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,6 | Предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Устройство радиатора отопления в помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой и сборкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Стационарная установка дренажных насосов в приямках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Частичное устройство дифлекторов на оголовках вент. каналах для улучшения тяги естественной вентиляции из квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Доработка организаций функции «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы в рамках гарантийного срока силами застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Частичный ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Укладка кафеля в лифтовых холлах из средств текущего ремонта |  |  |  | При утверждении общим собранием собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Покупка и установка беседки или мягкого покрытия на детской площадки. Из средств дома |  |  |  | Также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Установка видеонаблюдения у входов в парадные или внутри подьездов. Из средств дома. |  |  |  | Также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена железных входных дверей – 5 шт. |  |  |  | Также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер                                        Зубинский И.А.

Инженер-энергетик                                          Синка Р.Ч

Управляющий дома                                         Александрова Г.Н

Утверждаю

Генеральный директор ООО «УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

Проект плана работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская, корп. 48. в 2014 г.

| №пп | Наименование работ | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь | июль | август |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт цокольной части фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Посадка деревьев, кустарников и цветов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в лифтах на энергосберегающие ( диодные ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка дома к зимней эксплуатации, согласно правилам и нормам тех. эксплуатации жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Акт технического состояния и исправности противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Обеспечение запаса песка и соли для посыпки тротуара вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме ( а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частичный ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ (электрощитовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Косметический ремонт помещения (трещины и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доукомплектование средствами защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение проф. ремонта в ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП (тепловой пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка ИТП к отопительному сезону: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Ревизия арматуры и оборудования ( насосов, подогревателей и др. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Проверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Завершение работ по ИТП коммерческих помещений(ДПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Устройство радиатора отопления в помещении (по правилам подготовки к отопительному сезону) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство дифлекторов на оголовках вент. каналах для улучшения тяги естественной вентиляции из квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Частичный ремонт кровли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы в рамках гарантийного срока силами застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Частичный ремонт межпанельных швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Частичный косметический ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Частичный ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Завершение работ в ИТП для коммерческих помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Оснащение дома оборудованием для улучшения качества воды (фильтрующим и антикоррозийным) |  |  |  | При утверждении общим собранием собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер                               Зубинский И.А.

Инженер-энергетик                                Синка Р.Ч.

Управляющий дома                               Александрова Г.Н.

Утверждаю

Генеральный директор ООО « УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

Проект плана работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д.21.в 2014 г.

| №пп | Наименование работ | январь |  |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  |  | август |  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Частичный ремонт цокольной части фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Посадка деревьев, кустарников и цветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в подвальном и чердачных помещениях на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | подготовка дома к зимней эксплуатации, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акт на исправность автоматики безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Акт технического состояния и исправности работы пожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Обеспечения запаса песка и соли для посыпки тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме (а также акты на испытания , промывку , наладку систем ХВС, ГВС и отопления). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частичный ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ (электрощитовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Косметический ремонт помещения (трещины и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доукомплектование средствами защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение профилактического ремонта в ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП (тепловой пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка ИТП к отопительному сезону: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Проведение гидравлических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Поверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Техническое обслуживания циркуляционных насосов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | Гидропневматическая промывка радиаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8 | Предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Устройство радиатора отопления в помещении ( по «Правилам подготовки к отопительному сезону») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Предъявления водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство дифлекторов на оголовках вент. каналах для улучшения тяги естественной вентиляции из квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Частичный ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка кафеля в лифтовых холлах из средств текущего ремонта; Замена трубопроводов жилого дома: отопления, ГВС и ХВС на полипропиленовые; Установка металлических решеток на окна над козырьками каждого подъезда (2-ой этаж ) -8 шт. |  |  |  |  |  | При утверждении общим собранием собственников; Также. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер                                         Зубинский И.А.

Инженер-энергетик                                           Синка Р.Ч.

Управляющий дома                                          Котова М.Ю.

Утверждаю

Генеральный директор ООО «УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

Проект плана работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д. 25 в 2014 г.

| №пп | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  | декабрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт цокольной части фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заделка образовывавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Посадка деревьев и кустарников, цветов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в подвальном и чердачных помещениях на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка дома к зимней эксплуатации, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда ( п.2.6 «подготовка жилого фонда к сезонной эксплуатации» ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акт на исправность автоматики безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Акт технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Обеспечение запаса песка и соли для посыпки тротуара вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки дома и квартир к зиме, а также акт на испытания, промывку, наладку систем ХВС, ГВС и отопления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частичный ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ ( электрощитовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доукомплектование средствами защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение профилактических ремонтных работ в ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП (тепловой пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка ИТП к отопительному сезону: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Проведение гидравлических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Поверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Устройство радиатора отопления в помещении (по « Правилам подготовки к отопительному сезону») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Частичный ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство дифлекторов на оголовках вент. каналах для улучшения тяги естественной вентиляции из квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение дома оборудованием для улучшения качества воды (фильтрующим и антикорризийным) |  |  |  | При утверждении общим собранием собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка кафеля в лифтовых холлах из средств текущего ремонта; Установка металлических решеток на окна над козырьками каждого подъезда-9 шт. |  |  |  | Также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер                                Зубинский И.А.

Инженер-энергетик                                 Синка Р.Ч.

Управляющий дома                                 Котова М.Ю.

Утверждаю

Генеральный директор ООО «УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

Проект плана работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д.17 Б. к.1 и к.2 в 2014 г.

| №пп | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  |  | август |  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт цокольной части фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Посадка деревьев, кустарников и цветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие (диодные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка дома к зимней эксплуатации, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Акт технического состояния и исправности противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Обеспечение запаса песка и соли для посыпки тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме ( а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частичный ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ ( электрощитовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Косметический ремонт помещения (трещины и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доукомплектование средствами защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение профилактических ремонтных работ в ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП (тепловой пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка ИТП к отопительному сезону. В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах , чердаках и в нишах санитарных узлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Поверка и наладка оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Предъявление ИТП и системы отопления инспектору ОАО «Гатчинские тепловые сети». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж фильтров либо иного оборудования для улучшения качества воды из средств текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Частичный ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Устройство дифлекторов на оголовках вент. каналах для улучшения естественной вентиляции из квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение дома оборудованием для улучшения качества воды (фильтрующим и антикоррозийным) Укладка кафеля в лифтовых холлах из средств текущего ремонта |  |  |  | При утверждении общим собранием собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер                                            Зубинский И.А.

Инженер-энергетик                                               Рыбкин В. А.

Управляющий дома                                              Кузнецова Г.В.

Утверждаю

Генеральный директор ООО «УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

Проект плана работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: г. Гатчина, ул. Ген. Сандалова, 3. в 2014 г.

| №пп | Наименование работ | январь | февраль | март |  |  | апрель | май | июнь | июль | август |  | сентябрь |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт цокольной части фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Посадка деревьев, кустарников и цветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие (диодные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка дома к зимней эксплуатации, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Акт технического состояния и исправности противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Обеспечение запаса песка и соли для посыпки тротуара вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме (а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частичный ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оснащение светильников пожарной лестницы датчиками движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доукомплектование средствами защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведение профилактических ремонтных работ в ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Подготовка ИТП к отопительному сезону. В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Проверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | Предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Устройство радиатора отопления помещения (по правилам подготовки к отопительному сезону). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой и сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Поднятие уровни пола бетонной стяжкой, где накапливается грунтовые воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Устройство дифлекторов на оголовках вент. каналах для улучшения тяги естественной вентиляции из квартир. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Частичный ремонт кровли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Оснащение дома оборудованием для улучшения качества воды (фильтрующим и антикоррозийным ) . |  |  |  |  | При утверждении общим собранием собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер                                Зубинский И.А.

Инженер-энергетик                                 Рыбкин В.А.

Управляющий дома                                Кузнецова Г.В.

Утверждаю

Генеральный директор ООО «УК «Единый город»

З.Р. Ефимова

Проект плана работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: Гатчинский р-н, п. Новый Свет, д. 32 и д. 33 в 2014 г.

| №пп | Наименование работ | январь | февраль | март |  |  | апрель | май | июнь | июль | август |  | сентябрь |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт цокольной части фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Посадка деревьев, кустарников и цветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие (диодные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка дома к зимней эксплуатации, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Акт технического состояния и исправности противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Обеспечение запаса песка и соли для посыпки тротуара вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме (а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частичный ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оснащение светильников пожарной лестницы датчиками движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доукомплектование средствами защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведение профилактических ремонтных работ в ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Приобретение и установка реле времени в ГРЩ-4шт ( Верево-2шт. ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Подготовка ИТП к отопительному сезону. В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Проверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.6 | Предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Устройство радиатора отопления помещения (по правилам подготовки к отопительному сезону). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой и сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Поднятие уровни пола бетонной стяжкой, где накапливается грунтовые воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Устройство дифлекторов на оголовках вент. каналах для улучшения тяги естественной вентиляции из квартир. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Частичный ремонт кровли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Оснащение дома оборудованием для улучшения качества воды (фильтрующим и антикоррозийным ) . |  |  |  |  | При утверждении общим собранием собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер                                Зубинский И.А.

Инженер-энергетик                                 Рыбкин В.А.

Управляющий дома                                Кузнецова Г.В.